Leuchtenname: l.encore RLE gross 40

Artikelnummer: 810214

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext

l.encore RLE gross Einbauleuchte

Material und Montage:

Typ: Flaches, rundes LED-Light-Panel.

Material: Pulverbeschichteter Alurahmen in Weiß.

Aufbauhöhe: Nur 10 mm, ultraflaches Design.

Befestigung: Spannklammern zum Einhängen der Leuchte in einer abgehängten Decke.

Betriebsgerät: inkl. externem LED-Konverter extern zu platzieren.

Lichttechnik:

Abdeckung: Opale, gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe.

Lichtsystem: Patentierte Kanteneinspeisung für homogene Lichtfläche und reduzierte Leuchtdichten.

LED-Technologie: Hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur mit langer Lebensdauer.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale: 
- Einbauleuchte

- Flache Scheibe die unter der Decke platziert wird

- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe

- Patentierte Kanteneinspeisung

- Werkzeugloser Einbau

- Flimmerfreies Licht

- externer Konverter inklusive

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 1,8

Farbe: weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): II

Durchmesser (mm): 400

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 9mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 45

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 380 ⌀

Effizienz (lm/W): 96,67 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 2900

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2900 / -

Lichtstromerhalt (%): L70>50.000h

Systemleistung (W): 30

Systemleistung direkt / indirekt (W): 30 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -



Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 810214