Leuchtenname: l.encore RLE klein 10 DALI

Artikelnummer: 815812

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext

l.encore RLE klein Einbauleuchte

Material und Montage:

Typ: Flaches, rundes LED-Light-Panel.

Material: Pulverbeschichteter Alurahmen in Weiß.

Aufbauhöhe: ultraflaches Design.

Befestigung: Federklammer zum Einbau in abgehängen Decke.

Betriebsgerät: inkl. Konverter extern zu platzieren.

Lichttechnik:

Abdeckung: Opale, gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe.

Lichtsystem: Homogene Lichtfläche und reduzierte Leuchtdichten.

LED-Technologie: Hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur mit langer Lebensdauer.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale: 
- Einbauleuchte

- Flache Scheibe zum Deckeneinbau

- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe

- Werkzeugloser Einbau

- Flimmerfreies Licht

- externer Konverter beinhaltet

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 0,45

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP44

Schutzklasse (-): III

Durchmesser (mm): 120

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 24mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 27

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 100 ⌀

Effizienz (lm/W): 93,33 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 840

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 840 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 9

Systemleistung direkt / indirekt (W): 9 / -

Betriebsgerät: DALI

Betriebsgerätbeschreibung: DALI dimmbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <24

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -



Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 815812